Sede  Legale:

Via  Danimarca,  N.  167  -  41100  MODENA

Tel. 059 - 41.11.11   Fax  059 - 41.12.00

Ufficio Registro delle Imprese  di  Modena

Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  n.  00175840362

COMUNE  DI  MODENA

VIA  DON MARZIO GUALMINI

“La  cà  granda”

# REALIZZAZIONE  DI  UN

# FABBRICATO  CON  CRITERI ANTISISMICI COMPRENSIVO DI 5 ALLOGGI INDIPENDENTI

# E  RELATIVE AUTORIMESSE

********************

CAPITOLATO  PRESTAZIONALE  RELATIVO  AI  MATERIALI

ELEMENTI  DI  FINITURA  ED  IMPIANTISTICA

(28/06/2006)

Definitivo

DESCRIZIONE  DELLE  OPERE

1.0	SCAVO

1.1	SCAVO GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' NECESSARIA ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA ESEGUITO A SEZIONE APERTA CON ESCAVATORE MECCANICO, COMPRESE LE OCCORRENTI SBADACCHIATURE, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.

1.2	SCAVO PARZIALE DI FONDAZIONE ESEGUITO A SEZIONE APERTA ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, COMPRESE LE OCCORRENTI ARMATURE E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLE PUBBLICHE DISCARICHE. TUTTI I REINTERRI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON GHIAIA LAVATA presente in cantiere.

2.0	CALCESTRUZZI- FERRO - CASSERI - PER  STRUTTURA  PORTANTE

2.1	CALCESTRUZZO IN OPERA DI SOTTOFONDAZIONE NON ARMATO, CONFEZIONATO CON DUE O PIU' PEZZATURE DI INERTE A Q.LI 1,50 DI CEMENTO CLASSE 325.

2.2	CALCESTRUZZO IN OPERA PER TRAVI DI FONDAZIONE, GETTATO CON L'AUSILIO DI CASSERI CON RESISTENZA RCK MAGGIORE O UGUALE A 25 N/MMQ.

2.3	CALCESTRUZZO IN OPERA PER OPERE IN C.A. QUALI TRAVI, PILASTRI, MURI, SOLETTE, GETTATO CON L'AUSILIO DI CASSERI CON RESISTENZA RCK MAGGIORE O UGUALE A 30 N/MMQ.

  - FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA DI FERRO PER C.A. FE B44K AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO IN STABILIMENTO COMPRESO SFRIDO E LEGATURE.

3.0	SOLAI, COPERTURA  E  VESPAIO

3.1	SOLAI PIANI E INCLINATI A PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. E LATERIZIO CON CAPPA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO, COMPRESA L'ARMATURA PROVVISORIA DI SOSTEGNO, CALCESTRUZZO RCK 25 N/MMQ, ACCIAIO FEB44K (SOLAI PER PIANI DESTINATI AD ABITAZIONE E DI COPERTURA).

3.2	COPERTURA VENTILATA CON TRAVE DI COLMO IN C.A. E TRAVI DI FALDA IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE EUROPEO A VISTA DI SEZIONI ADEGUATE, TAVOLATO INFERIORE IN ABETE PIALLATO DI SPESSORE 23 MM. NOMINALE, SCHERMO TRASPIRANTE-IMPERMEABILIZZANTE DA 140GR/MQ, LISTELLO IN ABETE 40X60MM., PANNELLO ISOLANTE DI POLISTIRENE ESTRUSO  SPESSORE 6 CM DENSITA’ 35KG\MC, TAVOLATO SUPERIORE IN CELENIT, LISTELLO IN ABETE 40X60MM PER VENTILAZIONE, COLMO VENTILATO, BOCCHETTE DI VENTILAZIONE E RETE PARAPASSERO.

TUTTO IL LEGNAME SARA’ TRATTATO SULLE QUATTRO FACCE CON UNA MANO DI IMPREGNANTE PROTETTIVO COLORATO, FUNGHICIDA INSETTICIDA ED ANTI U.V. E TRATTAMENTO FINALE IN OPERA A CERA SULLE PARTI A VISTA.

3.3.	IL VESPAIO DA REALIZZARE SOTTO I PAVIMENTI AL PIANO TERRA, SARA' COSTITUITO DA RIPORTO DI GHIAIA LAVATA PRESENTE IN CANTIERE, DI SPESSORE VARIABILE SECONDO LE QUOTE DI PROGETTO.

4.0	MURATURE  E  TAVOLATI

4.1	LA MURATURA DI TAMPONAMENTO ESTERNA SARA’ COMPOSTA DA BLOCCHI TERMOISOLANTI FORATURA 55 % (TIPO POROTON) DELLO SPESSORE DI CM. 25 + LASTRA ISOLANTE IN STIFERITE SPESSORE CM. 4/5 + TRAMEZZA SP. CM.8 INTERNA

4.2	LE STRUTTURE IN C.A. verticali INCASSATE NELLA MURATURA O DA ESSA AFFIORANTI, ALL'INTERNO DEI LOCALI, SARANNO RIVESTITE CON Pannello isolante tipo CELENIT + POLISTIRENE ESPANSO (P3) RETE IN FIBRA DI VETRO RINZAFFATA A CEMENTO E SUL LATO ESTERNO CON CELENIT O CON TERMOLATERIZIO SE LO SPESSORE LO CONSENTE

  - LA MURATURA DI SEPARAZIONE DI ALLOGGI CONTIGUI SARA’ COMPOSTA DA DOPPIO TAVOLATO DI LATERIZIO FORATO SPESSORE CM. 12 + 8 CON INTERPOSTO DOPPIO PANNELLO DI CELENIT N20 E ISOLATA DAL SOLAIO SOTTOSTANTE DA LASTRINA DI CELENIT N20 DI PARI LARGHEZZA

  - I MURI IN C.A. DEI VANI SCALA SARANNO RIVESTITI NEL LATO INTERNO AGLI ALLOGGI, CON PANNELLO DI STIFERIRE SP. CM 4 E TRAMEZZA DA CM. 8

4.5 	LE TRAMEZZE DIVISORIE ALL'INTERNO DEGLI APPARTAMENTI SARANNO IN LATERIZIO FORATO SPESSORE CM. 8 EVENTUALMENTE DOPPIE NELLA PARETE DEL WC DEI BAGNI ISOLATE DAL SOLAIO SOTTOSTANTE DA LASTRINA DI CELENIT N20 DI PARI LARGHEZZA

  - I TAVOLATI PER FORMAZIONE DI CASSONETTI PER CHIUSURA CANNE E SCARICHI, SARANNO IN CELENIT + POLISTIRENE ESPANSO (P3)

  - ALLO SPICCATO DI TUTTE LE MURATURE ESTERNE DEL PIANO TERRA NONCHE DI QUELLE AI PIANI SUPERIORI CHE SI AFFACCIANO SU TERRAZZE O BALCONI, SARA’ POSATA DOPPIA GUAINA TAGLIAMURO COME DA PARTICOLARE DI PROGETTO, CHE VERRA’ IN SEGUITO RACCORDATA CON LA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE ATTIGUA

- COPERTURE,   IMPERMEABILIZZAZIONI  E  LATTONERIE

5.1	IL MANTO DI COPERTURA SARA’ COSTITUITO DA:

– membrana di bitume e plastomeri con doppia armatura tipo DERBIGUM SAFE FR monostrato posata a freddo su coperture orizzontali

- LAMIERA DI RAME OSSIDATO PER LE COPERTURE INCLINATE

5.2	CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE, CONVERSE E COPERTINE IN LAMIERA DI RAME, SPESSORE 6/10.

PLUVIALI  ESTERNI IN LAMIERA DI RAME, DIAMETRO MM. 100, COMPLETI DI TERMINALI IN RAME 12/10

5.3 	L'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI BALCONI E DELLE TERRAZZE SARA' ESEGUITA CON membrana di bitume e plastomeri con doppia armatura di peso superiore tipo DERBIGUM GC monostrato posata a freddo BEN RACCORDATA AL 2° CARTONE TAGLIAMURO (QUINDI AFFIORANTE DAL PAVIMENTO ESTERNO) E PASSANTE AL DI SOTTO DELLE SOGLIE DELLE PORTE-FINESTRE

  - LAMIERA FORATA IN RAME 6/10 PER VENTILAZIONE TETTO

  - LA RACCOLTA DELL’ACQUA PIOVANA SUI TERRAZZI SARA’ EFFETTUATA MEDIANTE CANALINE IN PVC CON GRIGLIA IN PVC O IN ACCIAIO ZINCATO, POSTE IN PROSSIMITA’ DEL PARAPETTO E COLLEGATE AD APPOSITO TUBO PLUVIALE SOPRA DESCRITTO

6.0	TUBI  E  CANNE

6.1	FORNITURA IN OPERA DI CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX, SINGOLE, FINO ALLA COPERTURA, PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CHE SARANNO DI TIPO AUTONOMO.

  - FORNITURA IN OPERA DI TUBI IN PVC DIAMETRO 100 MM, UNO OGNI CUCINA PER RICAMBIO ARIA (AERAZIONE) DEL LOCALE, COMPRESO ROSONE PER INNESTO TUBO DERIVANTE DALL'APPARECCHIO ASPIRATORE E LO STESSO TIPO DI  TUBAZIONE CON ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGO PER I BAGNI CIECHI.

  - FORNITURA IN OPERA DI CONDOTTE DI SCARICO VERTICALI ED ORIZZONTALI FINO ALLA FOSSA BIOLOGICA O AL DEGRASSATORE, PER TUTTE LE ACQUE NERE E BIONDE IN GEBERIT “SILENT” PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO, COMPRESO PEZZI SPECIALI.

LE COLONNE VERTICALI SARANNO PROLUNGATE FINO ALLA COPERTURA CON TUBO DELLO STESSO DIAMETRO.

LE TUBAZIONI INTERRATE NEI CORTILI, SARANNO REALIZZATE PVC SERIE PESANTE CON GUARNIZIONE A TENUTA DEL DIAMETRO NECESSARIO, PROTETTE PER L'INTERA CIRCONFERENZA CON UNA CAPPA DI CALCESTRUZZO E CORREDATE DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CEMENTO PER ISPEZIONE COMPLETI DI LAPIDE IN GHISA.

  - FOSSE IMHOFF IN POLIETILENE, PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE NERE, POZZETTI CONDENSA GRASSI IN POLIETILENE DI  ADEGUATE DIMENSIONI AL PIEDE DELLE COLONNE DI SCARICO DELLE CUCINE, BOTOLE DI ISPEZIONE POSTE A QUOTA TERRENO E/O PAVIMENTAZIONE;

7.0	ISOLAMENTI  E  COIBENTI PER STRUTTURE ORIZZONTALI

TUTTI I MATERIALI DA UTILIZZARSI PER OPERE DI COIBENTAZIONE DOVRANNO AVERE CARATTERISTICHE E SPESSORE TALI DA GARANTIRE L'ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO RICHIESTO DALLE LEGGI VIGENTI.

7.1	ALL’ESTRADOSSO DELL’ULTIMO SOLAIO IN LATERIZIO, STRATO  ISOLANTE SPESSORE CM. 5  IN STIFERITE, LISTELLO D’ABETE DISTANZIATORE, TAVOLATO IN PANNELLI DI CELENIT N    , LISTELLO D’ABETE PER VENTILAZIONE E FORMAZIONE DI PENDENZE, TAVOLATO IN CELENIT R, GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PRECEDENTEMENTE DESCRITTA ;

7.2	ALL’ESTRADOSSO DEL 1° E 2° SOLAIO, MASSETTO ISOLANTE DI SPESSORE NON INFERIORE A CM. 5 SOPRA AI TUBI DEGLI IMPIANTI “TIPO FONOBETON 2000” ISOLANTE TERMICO E ACUSTICO A BASE CEMENTIZIA, PACCHETTO DI PAVIMENTO RISCALDATO

  - ALL’ESTRADOSSO DEI SOLAI DELLE TERRAZZE SOPRA AI LOCALI ABITATI strato isolante SPESSORE CM. 5  DI STIFERITE più MASSETTO PER PENDENZE SPESSORE minimo CM. 5, IN FONOBETON 2000, GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PRECEDENTEMENTE DESCRITTA, CALDANA FRATTAZZATA, PAVIMENTO POSATO A COLLA;

I BALCONI E LE PARTI DELLE TERRAZZE SOPRA AI LOCALI NON ABITATI AVRANNO LA STESSA COMPOSIZIONE MA IL PANNELLO DI STIFERITE SARA’ SOSTITUITO DA MAGGIOR SPESSORE DI MASSETTO ALLEGGERITO TIPO FONOBETON 2000

7.4	IL PACCHETTO AL PIANO TERRA SARA’ COSI’ COMPOSTO:

- VESPAIO IN GHIAIA VAGLIATA

- MASSETTO DI CALCESTRUZZO CON RETE ELETTROSALDATA SPESSORE 8-10 CM.

- GUAINA BITUMINOSA MM. 3 BEN RACCORDATA COL CARTONE TAGLIAMURO DEI MURI ESTERNI, PROTETTA CON CALDANA IN CLS SP. CM. 4

- MASSETTO ALLEGGERITO TIPO ISOLCAP PER COIBENTAZIONE E LIVELLAMENTO

DEGLI IMPIANTI ELETTRICO E IDRICO-SANITARIO SP. CM. 15

- BARRIERA VAPORE CON FOGLIO DI POLIETILENE DA 2/10 DI MM.

- PANNELLO COIBENTE DEL PAVIMENTO RISCALDATO

- MASSETTO FRATTAZZATO PER POSA DI PAVIMENTO A COLLA

- PAVIMENTO IN SEGUITO DESCRITTO

8.0	INTONACI

8.1	INTONACO COMPLETO IN PREMISCELATO BASE CEMENTO PER TUTTI I LOCALI CON GRANULOMETRIA FINE PER GLI INTERNI E GRANA GROSSA PER GLI ESTERNI.

ALL’ ESTERNO VERRA’ UTILIZZATO INTONACO IDROFUGATO PREVIO RINZAFFO IN CEMENTO.

9.0	OPERE  IN  PIETRA  NATURALE  E  RIVESTIMENTO ESTERNO

  - BANCALI IN Pietra naturale SPESSORE CM. 3  (Trani)

  - RIVESTIMENTO GRADINI, RIPIANI ED ATRII SCALA IN LASTRE di pietra naturale, CORREDATI DI ZOCCOLINO A NASTRO.

  - rivestimento di FACCIATA, OVE PREVISTO DAI DISEGNI DI PROGETTO, IN CERAMICA (Gres porcellanato o Klinker) con battente di dimensioni 40x20 e 60x30 CON FISSAGGIO A colla su intonaco grezzo

  - i RIVESTIMENTI DELLE PARETI ESTERNE DEI VANI SCALA DEGLI APPARTAMENTI AL 1° PIANO SARANNO IN RETE METALLICA SERIE ARCHI-NET TIPO “e” SU MURATURA INTONACATA PER LA PARTE SOTTOSTANTE E CON FRANGISOLE in alluminio o IN COTTO CON ANIMA IN ACCIAIO PER LA PARTE SUPERIORE.

10.0	OPERE  DI  PAVIMENTAZIONE  E  RIVESTIMENTI ALLOGGI

  - PAVIMENTI

A) FORNITURA IN OPERA DI PAVIMENTO DEL REPARTO GIORNO IN GRES PORCELLANATO LEVIGATO DIMENSIONI 40X40  IN DIAGONALE CON FUGA DI MM.3 CON UTILIZZO DI PIASTRELLE DI 1° SCELTA DEL PREZZO DI LISTINO DI  56,00 EURO/MQ.

B) FORNITURA IN OPERA DI PAVIMENTO DEI BAGNI IN MONOCOTTURA DIMENSIONI CM. 20X20  CON UTILIZZO DI PIASTRELLE DI 1° SCELTA DEL PREZZO DI LISTINO DI  27,00 EURO/MQ.

C) FORNITURA IN OPERA DI PAVIMENTO DEI BALCONI E TERRAZZE IN KLINKER  DIMENSIONI 12X24  CON UTILIZZO DI PIASTRELLE DI 1° SCELTA DEL PREZZO DI LISTINO DI  20,00 EURO/MQ.

D) FORNITURA IN OPERA DI PAVIMENTO DELLE CAMERE E DISIMPEGNI IN LEGNO-PRONTO PARQUET IN ROVERE O IROKO A LISTONI MM. 70x600x10

E) FORNITURA IN OPERA DI PAVIMENTO DEI GARAGES E CANTINE IN GRES PORCELLANATO NATURALE  DIMENSIONI 20X20.

10.2	ZOCCOLINO A PAVIMENTO DI TUTTI I LOCALI DI ABITAZIONE, ESCLUSI QUELLI RIVESTITI IN PIASTRELLE, IN LEGNO DURO TINTO IN TONALITA' CON LE PORTE  INTERNE.

10.3	APPLICAZIONE DI LAMA DI OTTONE IN CORRISPONDENZA DELLE PORTE INTERNE OVE NECESSARIO PER RACCORDO PAVIMENTI DI DIVERSA NATURA.

10.4	RIVESTIMENTI

A) CUCINE IN CERAMICA, DIMENSIONI 10X10 SERIE ARCHITETTURA - MARAZZI O SIMILARE, FINO ALL'ALTEZZA DI MT. 1,60 PER LA SOLA PARETE ATTREZZATA E L'ANGOLO LAVELLO PER CM. 60, CON UTILIZZO DI PIASTRELLE DI 1° SCELTA DEL PREZZO DI LISTINO DI  37,50 EURO/MQ.

B) BAGNI IN CERAMICA, TIPO MOSAICO O SIMILARE DIMENSIONE 20 x 20, FINO ALL'ALTEZZA DI MT. 2,20. CON UTILIZZO DI PIASTRELLE DI 1° SCELTA DEL PREZZO DI LISTINO DI  43,50 EURO/MQ.

I PAVIMENTI SARANNO POSATI A COLLA SU MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA CEMENTIZIA , CALCE, SABBIA PRECEDENTEMENTE ESEGUITO E STUCCATI CON APPOSITI SIGILLANTI.

I RIVESTIMENTI SARANNO POSATI A COLLA, SU INTONACO PREFORMATO PRECEDENTEMENTE, CON IMPIEGO DI CEMENTO BIANCO PER LA SIGILLATURA DEI GIUNTI.

I PREZZI SOPRAINDICATI SI RIFERISCONO AL LISTINO DEL PRODUTTORE IN VIGORE AL MOMENTO DELLA SCELTA.

10.5 LO ZOCCOLO SULLE TERRAZZE E BALCONI SARA’ IN LAMIERA DI RAME OPPORTUNAMENTE SAGOMATO, IN MODO DA COPRIRE IL RISVOLTO DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE CHE AFFIORERA’ DAL PAVIMENTO ESTERNO DI ALMENO 10 CM.

11.0	SERRAMENTI  ESTERNI  E  PORTE  INTERNE

  - SERRAMENTI MISTI ALLUMINIO-LEGNO COMPOSTI DA

- PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSI IN LEGA 6060 UNI 3569/66 TRATTATI MEDIANTE OSSIDAZIONE E VERNICIATURA RAL. TALE PROFILO COSTITUISCE LA STRUTTURA PORTANTE DEL SISTEMA, AL QUALE VENGONO ASSICURATI TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI. LE GIUNZIONI SONO ESEGUITE PER MEZZO DI SQUADRETTE E SIGILLATURA DEGLI ANGOLI.

- PROFILI IN LEGNO REALIZZATI IN MASSELLO DI ROVERE TRATTATO E VERNICIATO, GLI ANGOLI SONO FISSATI CON COLLANTI E PUNTI IN METALLO.

L’ACCOPPIAMENTO DEL LEGNO E DELL’ALLUMINIO AVVIENE PER PUNTI TRAMITE DEI NOTTOLINI IN NYLON CHE FUNZIONANO DA ISOLATORI, L’APPLICAZIONE DI QUESTI E’ TALE DA LASCIARE UNA LAMINA DI ARIA FRA LEGNO E ALLUMINIO NECESSARIA ALLA VENTILAZIONE DELL’INFISSO.

SERIE A BATTENTE A TAGLIO TERMICO COMPLETA DI VETRO CAMERA 4/12/3+4.2 A BASSA EMISSIVITA’.

MANIGLIA IN OTTONE LUCIDO MODELLO MILENA (DITTA GHIDINI) O SIMILARE .

ZANZARIERA AD INCASSO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO A SCOMPARSA DOTATA DI CASSONETTO AVVOLGIBILE CON RECUPERO A MOLLA DEL TELO.

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO CON AVVOLGIMENTO ELETTRICO.

CASSONETTO CON SPALLE A MONOBLOCCO TIPO ROVERPLASTIK COMPLETAMENTE INCASSATO NELLO SPESSORE DEL MURO ED ISPEZIONABILE DAL LATO INFERIORE.

LE SPALLE DEL MONOBLOCCO SARANNO PREDISPOSTE CON L’ALLOGGIAMENTO DELLE INFERRIATE A SCOMPARSA ALL’INTERNO DEL MURO.

TUTTE LE FINESTRE E LE PORTE-FINESTRE SARANNO DOTATE DI INFERRIATA ESTENSIBILE A SCOMPARSA TIPO PRAESIDIUM.

  - PORTONCINI BLINDATI Coop Legno tipo Sinai CON SCOCCA IN ACCIAIO 18/10 E CON SERRATURA A CILINDRO EUROPEO RIVESTITI INTERNAMENTE CON PANNELLO LISCIO IN TINTA CON LE PORTE INTERNE ED ESTERNAMENTE IN MDF LACCATO INCISO O PANTOGRAFATO, COMPLETI DI KIT IMBOTTE A COPERTURA DELLA SPALLA LACCATO, FERRAMENTA E MANIGLIE IN OTTONE, CONTROTELAIO IN ACCIAIO, OCCHIO MAGICO, LIMITATORE D’APERTURA, PARAFREDDO, CASSAMATTA, DIMENSIONI CM. 90 x 210.

  - FORNITURA DI PORTA DI ACCESSO DALL’ESTERNO AL VANO SCALA,  IN PROFILATO DI ALLUMINIO COLORI RAL A TAGLIO TERMICO CON SPECCHIATURA E VETRO 4 /4 ANTINFORTUNISTICO COMPLETA DI POMPA TIPO MAB PER CHIUSURA.

11.4	PORTE INTERNE DEGLI ALLOGGI DITTA COOP LEGNO MODELLO ATENE CL IN NOCE NAZIONALE DOGATO.

MANIGLIA IN OTTONE MODELLO MILENA (DITTA GHIDINI) O SIMILARE.

FISSAGGIO SU CONTROTELAIO IN LEGNO PRECEDENTEMENTE MURATO.

- OPERE  DA  FABBRO

12.1	FORNITURA IN OPERA DI PORTONI DELLE AUTORIMESSE IN LAMIERA, SPESSORE 8/10, ZINCATI E VERNICIATI, RIVESTITI ESTERNAMENTE CON PANNELLO IN LEGNO A DOGHE, COMPLETI DI ASOLE DI AREAZIONE SOPRA E SOTTO E CON SERRATURA A CILINDRO A DOPPIA MANIGLIA, APERTURA A BILICO MOTORIZZATA CON COMANDO A DISTANZA.

12.2	PARAPETTI BALCONI IN ACCIAIO CON PROFILATI NORMALI E/O TUBOLARE CON TRATTAMENTO DI CATAFORESI E VERNICIATO.

12.3	FORNITURA IN OPERA DI PARAPETTO RAMPA SCALE IN ACCIAIO CON PROFILATI NORMALI E/O TUBOLARE PER 15-20 KG/MQ. CIRCA, CON CORRIMANO IN LEGNO COMPRESA VERNICIATURA A SMALTO SINTETICO.

12.4	FINESTRE VANO SCALA IN ALLUMINIO A COLORI RAL A TAGLIO TERMICO E VETRO 4 (STOP-SOL)/4 CON PVB DA 0,72.

LE ANTE AD OGNI PIANO AVRANNO MECCANISMO DI APERTURA A WASISTAS O A ANTE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DEL SERRAMENTO.

  - CANCELLO CARRAIO IN ACCIAIO CON PROFILATI NORMALI E/O TUBOLARE A DISEGNO SEMPLICE TRATTATO CON CATAFORESI E VERNICIATO CON APERTURE AD ANTE O SCORREVOLE MOTORIZZATE CON COMANDO A DISTANZA

  - CANCELLO PEDONALE IN ACCIAIO CON PROFILATI NORMALI E/O TUBOLARE A DISEGNO SEMPLICE TRATTATO CON CATAFORESI E VERNICIATO, CON ELETTROSERRATURA E POMPA DI CHIUSURA AUTOMATICA.

  - PICCOLA CASSAFORTE A COMBINAZIONE NUMERICA (N° 1 PER OGNI ALLOGGIO) ADEGUATAMENTE MURATA

13.0	TINTEGGIATURE-VERNICIATURE

13.1	APPLICAZIONI DI TINTA SU TUTTI I SOFFITTI E LE PARETI NON RIVESTITE DEGLI ALLOGGI A DUE MANI DI TEMPERA A COLORI CHIARI.

13.2	VERNICIATURA DI TUTTE LE OPERE METALLICHE INTERNE MEDIANTE APPLICAZIONE DI DUE MANI DI ANTIRUGGINE DI MINIO E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI VERNICE A SMALTO DATO IN DUE RIPRESE.

13.3	TINTEGGIATURA DELLE PARETI E DEI SOFFITTI DEI VANI SCALA E DEGLI ATRII DI INGRESSO A PIANO TERRA CON TINTA LAVABILE.

  - TINTEGGIATURA DELLE PARETI ESTERNE, DEI SOFFITTI, BALCONI E LOGGE CON TINTA silossanica PER ESTERNI.

13.5   TINTEGGIATURA DI TUTTE LE OPERE IN C.A. CON ACRILICO PER C.A..

14.0	SISTEMAZIONE  ESTERNA

  - PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO

14.2 	LE AREE VERDI INDIVIDUALI SARANNO RIEMPITE CON TERRENO VEGETALE SCARICO DA ROTTAMI CON SEMINA DI PRATINO VERDE ED IMPIANTO AUTOMATICO D’IRRIGAZIONE.

  - CORDOLI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO CM. 8-10/20 POSATI SU LETTO DI MALTA OPPORTUNAMENTE STUCCATI PER IL CONTENIMENTO DEL PAVIMENTO DEI PERCORSI PEDONALI, DEI PARCHEGGI E DELLE AREE VERDI.

14.4	LA RECINZIONE ESTERNA, ESCLUSO IL LATO STRADA, SARA’ IN PALETTI E RETE PLASTIFICATI H 120 CM. SU MURETTO IN C.A.

15.0	ARREDI

  - CASSETTA PORTALETTERE IN METALLO, COLLOCATA A LATO DEL CANCELLO PEDONALE.

15.2 ARMADIO IN ALLUMINIO COLORI RAL COPRINCONTATORI GAS, ACQUA E ELETTRICITA’ DA DEFINIRE CON GLI ENTI FORNITORI

16.0	IMPIANTO  IDRICO  SANITARIO (ALLOGGI)

(Indicativo -  vedi progetto esecutivo)

L'IMPIANTO AVRA' ORIGINE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE, COMPRENDERA’ LE TUBAZIONI IN POLIPROPILENE FUSIOTHERM (AUTOESTINGUENTE) COMPLETE DI RACCORDI A SALDARE E FILETTATI, COIBENTATE CON GUAINA IN NEOPRENE DI SPESSORE MINIMO MM. 6.

ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI SARANNO INSTALLATI APPARECCHI SANITARI IN VETROCHINA BIANCA, SERIE FIORILE (BAGNO PRINCIPALE) E SERIE ESEDRA (BAGNO SECONDARIO), MARCA IDEAL STANDARD. LA RUBINETTERIA SARA’ COSTITUITA DA MISCELATORE MONOLEVA TIPO ZETAMIX 2700 (ELFO) O SIMILARE.

NEL BAGNO PRINCIPALE SONO PREVISTI I SEGUENTI APPARECCHI IGIENICO SANITARI:

*	 VASCA BIANCA IN VETRORESINA (N. 1) MARCA REVITA MODELLO NEW VANITY O EQUIVALENTE CM. 170*70 COMPLETA DI MISCELATORE DA ESTERNO CERAMIX, BATTERIA DI SCARICO CON SALTARELLO E SCARICO SECONDARIO IN GEBERIT;

*	 LAVABO BIANCO (N. 1) CM. 65 SERIE FIORILE, MARCA IDEAL STANDARD COMPLETO DI MISCELATORE CERAMIX, CON SIFONE CROMATO E SCARICO SECONDARIO IN GEBERIT;

*	 BIDET BIANCO (N. 1) SERIE FIORILE MARCA IDEAL STANDARD COMPLETO DI MISCELATORE CERAMIX, CON SIFONE CROMATO E SCARICO SECONDARIO IN GEBERIT;

*	 VASO (N. 1) A PAVIMENTO BIANCO SERIE FIORILE CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICHE, MARCA IDEAL STANDARD, CASSETTA AD INCASSO IN GEBERIT E SEDILE IN LEGNO PESANTE.

NEL BAGNO SECONDARIO SONO PREVISTI I SEGUENTI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI:

*	 PIATTO DOCCIA IN CERAMICA (N. 1) CM. 80x80 O 70X90 (SECONDO DISEGNO) BIANCO, MARCA IDEAL STANDARD, DA INSTALLARE SOPRA IL PAVIMENTO COMPLETO DI MISCELATORE CERAMIX E ASTA SALISCENDI TIPO CERAWELL CON SCARICO SECONDARIO IN GEBERIT;

*	 LAVABO, BIDET E VASO COME NEL BAGNO PRINCIPALE SOPRA DESCRITTO CON LA SERIE ESEDRA ANZICHE LA FIORILE;

- PRESA DI ACQUA FREDDA PER LAVATRICE E SCARICO IN GEBERIT (OVE PREVISTA DAL PROGETTO).

IN CUCINA E’ PREVISTA LA SEGUENTE PREDISPOSIZIONE:

*	 PRESA DI ACQUA FREDDA PER LAVASTOVIGLIE E SCARICO SECONDARIO A PARETE IN GEBERIT;

*	 PREDISPOSIZIONE ATTACCHI DI ACQUA CALDA E FREDDA PER LAVELLO CUCINA CON SCARICO SECONDARIO IN GEBERIT.

NELLE AUTORIMESSE CI SARANNO:

- LAVATOIO BIANCO (42X38) CON RUBINETTO A FARFALLA EROGANTE ACQUA FREDDA, RELATIVO SCARICO

NELLE TERRAZZE E NELLE SERRE CI SARANNO

*	 PRESA DI ACQUA FREDDA

17.0	IMPIANTO  DI  RISCALDAMENTO E PREDISPOSIZIONE RAFFRESCAMENTO

(Indicativo -  vedi progetto esecutivo)

17.1	L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SARA’ DI TIPO A PAVIMENTO IN TUTTI I LOCALI DI ABITAZIONE, (MARCA SWELL SYSTEM O TECE O SIMILARE CON REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI MANDATA A PUNTO FISSO), AD ESCLUSIONE DEI BAGNI NEI QUALI SARANNO PREVISTI RADIATORI IN ACCIAIO TUBOLARE SCALDASALVIETTE MARCA IRSAP TIPO NOVO O SIMILARE AD ALIMENTAZIONE MISTA (ACQUA DEL RISCALDAMENTO E RESISTENZA PER LE MEZZE STAGIONI) COLORE RAL 9010 ED AVRANNO UNA ALTEZZA VARIABILE. L’IMPIANTO SARA' DI TIPO AUTONOMO PER CIASCUN APPARTAMENTO, CON CALDAIE ESTERNE MARCA --------------------- O SIMILARE CON BOILER DA LITRI 60 IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

IN OGNI APPARTAMENTO VERRA’ INSTALLATO UN CRONOCOMANDO A DISTANZA PROGRAMMABILE PER RISCALDAMENTO PANNELLI/RADIATORI (UNICA REGOLAZIONE) E REGOLAZIONE TEMPERATURA BOILER (ACQUA CALDA SANITARIA) DA INSTALLARE IN AMBIENTE CAMPIONE (PREFERIBILMENTE LA SALA).

L’ALIMENTAZIONE AI RADIATORI AVVERRA’ CON TUBAZIONI DI RAME ISOLATE CON  GUAINA IN ELASTOMERO CLASSE UNO DI RESISTENZA.

CONDIZIONI DI PROGETTO:

*	 ZONA CLIMATICA:							E

*	 TEMPERATURA ESTERNA INVERNALE:				- 5° C

*	 TEMPERATURA INTERNA INVERNALE:				+ 20° C

*	 ARIA DI RINNOVO AMBIENTI:					0.5 VOL / H

*	 ARIA DI RINNOVO SERVIZI:					1.5 VOL / H

*	 TEMPERATURA MANDATA/RITORNO ACQUA INVERNO:		-----------------

*	 VELOCITA’ MAX DELL’ACQUA:					1/1.5 M./SEC.

- IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO SOTTO-TRACCIA CON LINEA FRIGORIFERA GAS-LIQUIDO IN RAME, COMPLETA DI GUAINA COIBENTE FRIGORIFERA ED IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE, TUBAZIONE DI SCARICO IN PVC O PEHD, SCATOLA DA INCASSO CON LINEE FRIGORIFERE PER N° 1 UNITA’ ESTERNA E SCATOLE DA INCASSO CON LINEE FRIGORIFERE PER N° 3 UNITA’ INTERNE.

18.0	IMPIANTO  GAS

(Indicativo -  vedi progetto esecutivo)

PARTENDO DAL CONTATORE (ESCLUSO) SI ANDRA’ AD ALIMENTARE IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO ED IL PUNTO DI COTTURA ATTENENDOSI ALLE NORMATIVE UNI CIG DELLA LEGGE 1083 DEL 06.12.1971 E UNI CIG 7129/92.

19.0	IMPIANTO  ELETTRICO

(Indicativo -  vedi progetto esecutivo)

LA POTENZA DI PROGETTO SARA’ DI 6 KW MONOFASE PER OGNI ALLOGGIO

MATERIALI CHE VERRANNO UTILIZZATI:

A)	FRUTTI: 	MARCA TICINO SERIE LIVING INTERNATIONAL CON PLACCHE IN METALLO PRESSOFUSO CON COLORI STANDARD.

B)	CONDUTTORI: ANTIFIAMMA

C)	TUBAZIONI: PVC AUTOESTINGUENTE

D)	VIDEOCITOFONI: ELVOX

* CENTRALINO SALVAVITA PER LA PROTEZIONE ED IL SEZIONAMENTO LINEE DI DISTRIBUZIONE E FM ALL’INTERNO DI OGNI ALLOGGIO

* IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COMPLETO DI VIDEOCITOFONO PER OGNI ALLOGGIO E DI TASTIERE VIDEOCITOFONICHE CON POSTO ESTERNO

PER OGNI ALLOGGIO:

* CUCINA: 2 PL INTERROTTI, 3 PRESE DA 10A, 3 PRESA DA 16A; 1 PRESA TV TERRESTRE.

* SOGGIORNO/PRANZO: 2/3 PL INVERTITI, 3 PRESE DA 10/16A, 1 PRESA TV TERRESTRE, 1 PRESA TV SATELLITARE, 1 PRESA TELEFONICA RJ11;

* BAGNO PRINCIPALE: 2 PL INTERROTTI, 1 PRESA DA 10A, 1 PRESA DA 16A;

* BAGNO SECONDARIO: 2 PL INTERROTTI, 1 PRESA DA 10A;

* CAMERA MATRIMONIALE: 1 PL INVERTITO, 3 PRESE DA 10/16A, 1 PRESA TV TERRESTRE, 1 PRESA TELEFONICA RJ11;

* CAMERA DOPPIA: 1 PL INVERTITO, 3 PRESE DA 10/16A,

*CAMERA SINGOLA: 1 PL DEVIATO, 3 PRESE DA 10/16A,

* DISIMPEGNO: 1 PL INVERTITO, 1 PRESA DA 16A;

* ANTIBAGNO (SE PRESENTE): 1 PL INTERROTTO, 1 PRESA DA 10/16 A;

* RIPOSTIGLIO: 1 PL INTERROTTO, 1 PRESA DA 10/16A;

* BALCONI: 1 PL INTERROTTO, 1 PRESA 10/16A STAGNA;

* IMPIANTO ELETTRICO A SUPPORTO DEL TECNOLOGICO.

* ALIMENTAZIONE ELETTRICA E COMANDO PER LA MOTORIZZAZIONE SINGOLA

DELLE AVVOLGIBILI , PIU’ COMANDO GENERALE PER OGNI ALLOGGIO

* PUNTO LUCE SCALA ED ATRIO COMPLETO PER I VANI SCALA;

* IMPIANTO DI MESSA A TERRA PER ANTENNA TV

* OROLOGIO TEMPORIZZATO PER LUCE SCALA;

* DIFFERENZIALE M.T. 25A, POSIZIONATO NEL VANO CONTATORI PER SEZIONARE LA LINEA DAL CONTATORE ENEL SINO AL CENTRALINO, POSTO IN OGNI ALLOGGIO;

* N° 1 PUNTO LUCE E RELATIVA PLAFONIERA A TENUTA STAGNA, N° 1 PRESA DI CORRENTE 10/16A STAGNA DA ESTERNO PER OGNI GARAGES.

* IMPIANTO ANTENNA TV COMPLETO DI CENTRALINO CANALIZZATO PER LA RICEZIONE DI 9 CANALI NAZIONALI, E PRINCIPALI CANALI LOCALI, FILTRI PER RICEZIONE DTT ED IMPIANTO PER RICEZIONE CANALI SATELLITARI.

* PLAFONIERA MARCA PRISMA MODELLO EKO GRILL COMPLETA DI LAMPADA AD INCANDESCENZA PER BALCONI E TERRAZZI

* ILLUMINAZIONE ESTERNA CON PLAFONIERE TIPO PRISMA OVALE SU PALI O A MURO

* ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER LA MOTORIZZAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO

* ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER LA MOTORIZZAZIONE DEL PORTONE

BASCULANTE DELL’AUTORIMESSA

20.0	ELEVATORE  ELETTRICO  PER ALLOGGIO AL 2°PIANO

PIATTAFORMA ELEVATRICE DI TIPO ELETTRICO A 220-230V., PORTATA 250 KG., DIMENSIONI CABINA 80X120, LUCE PORTA D’INGRESSO DA 750 MM., CON CABINA IN ACCIAIO VERNICIATO, PORTE DI PIANO MANUALI AD APERTURA AD ANTA.

21.0	ALLACCIAMENTI

21.1 	SONO PREVISTI GLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI PER LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONO, NONCHÉ LE OPERE MURARIE NECESSARIE DA ESEGUIRSI SECONDO LE PRESTAZIONI DELLE SOCIETA' EROGATRICI (META), MENTRE SONO ESCLUSI LE UTENZE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI CHE SONO A CARICO DELL’UTENTE FINALE.