Modena Fiori s.r.l.

Capitolato

generale delle opere:

# direzionale

# Comparto Corassori - Modena

## Lotto F3

Sommario

Pagina 3		Struttura portante

Pagina 3		Muratura e tavolati

Pagina 4		Coperture, impermeabilizzazioni

Pagina 4		Isolanti e coibenti

Pagina 4		Intonaci

Pagina 4		Opere decorative e in pietra 											naturale

Pagina 4		Opere da imbianchino

Pagina 5		Opere da fabbro

Pagina 5		Sistemazione esterna

Pagina 5		Opere di pavimentazione e 											rivestimento

Pagina 6		Serramenti e porte interne

Pagina 7	Impianto di riscaldamento e condizionamento

Pagina 7		Impianto idrico – sanitario

Pagina 8		elettrico, telefonico e TV per gli 									uffici

Pagina 9		Impianti ascensori

Struttura portante

##### La struttura in elevazione sarà costituita da un reticolo di travi e pilastri in cemento armato gettati in opera, progettata in conformità alle più recenti normative criteri antisismiche.

I manufatti quali rampe di scale, muri di intercapedine, canne ascensori, cornici, ecc. saranno eseguiti con materiale dalle stesse caratteristiche della struttura.

I solai di copertura delle autorimesse saranno eseguiti con pannelli in cemento armato alleggeriti da blocchi di polistirolo; i solai dei piani superiori saranno eseguiti con pannelli in cemento armato e laterizio.

Murature e tavolati

Tamponamento esterno in corrispondenza dei rivestimenti di vario genere formato da:

- Parete in blocchi tipo poroton di cm 25;

- Pannello esterno di coibentazione interposto tra la muratura e il rivestimento esterno

- Rivestimenti esterni di varie forme in lamierati di alluminio, tranne in una porzione di fabbricato in cui saranno in tavelle di cotto.

Tavolati:

- doppio tavolato per separazione tra unita’ immobiliari contigue in mattoni forati spessore cm 8+12 con interposto pannello fonoassorbente in lana minerale spessore cm 5

- tavolati per formazione di tramezzi in laterizio forato spessore cm 8;

- pareti divisorie dei box dell’ interrato costituite da blocchi in leca spessore cm 8, stuccati e stilati a vista.

Coperture, impermeabilizzazioni

Copertura piana impermeabilizzata con due guaine bituminose armate al poliestere da mm 4 e dotata di massetto di pendenza atto a permettere lo sgrondo delle acque meteoriche verso le gronde perimetrali dalle quali partono i pluviali incassati nelle pareti, eseguiti in materiale plastico tipo GEBERIT.

Canali, tubi pluviali, scossaline e cappellotti coprimuro esterni saranno in lamiera.

Isolanti e coibenti

Tutti i  materiali da utilizzarsi per opere di coibentazione dovranno avere caratteristiche e spessore tali da garantire l’isolamento termico richiesto dalla legge 10/91.

Intonaci

Tutti i locali interni saranno intonacati con materiale tipo “Pronto”, a base di calce applicato   a   spruzzo  e  successivamente rasato a mano a base gesso.

###### Opere decorative e in pietra naturale

Il pavimento dei portici, delle gallerie e delle rampe di accesso al piano terra, sarà in sferogranito a quadrotti bocciardati, con bordature in mattoncini autobloccanti di varie forme e colori a giudizio del progettista.

I rivestimenti dei gradoni delle scale interne saranno in granito nazionale a scelta della Direzione Lavori.

### Dello stesso materiale saranno gli zoccoli a nastro e a gradoni, i pianerottoli e gli atri delle scale.

Opere da imbianchino

### Gli atri d’ingresso e le scale saranno tinteggiati con idropittura lavabile, tinta a scelta della Direzione Lavori.

I vani degli uffici, saranno tinteggiati con idropittura

traspirante antimuffa, tinte tenui.

Opere da fabbro

Ringhiere e parapetti esterni ottenuti con l’uso di profili di acciaio con disegno semplice zincati e verniciati.	  Ringhiere interne ottenute con l’uso di profili di acciaio con disegno semplice, protetti con mano di antiruggine.

Sistemazione esterna

Pavimentazione dei percorsi pedonali e dei parcheggi

esterni in autobloccanti di cemento, posati su letto

di sabbia o malta.

Le aree di accesso ai parcheggi esterni saranno pavimentate in conglomerato bituminoso con opportuna segnaletica orizzontale e/o verticale.

Sistemazione del terreno e semina a prato di tutte le zone verdi presenti nell’area del comparto 	 e previste dalle tavole di concessione.

Messa a dimora di alberi e arbusti di essenze varie.

Esecuzione in opera di punti luce esterni completi di corpi illuminanti del tipo indicato dal progettista,

completo di interruttore crepuscolare automatico.

Opere di pavimentazione e rivestimento

Gli uffici saranno dotati di pavimento in gres porcellanato di dimensioni 30x30 .

Nei parcheggi interrati e relative corsie sarà eseguita una pavimentazione  in cemento lisciato al quarzo, armata con rete elettrosaldata.

I rivestimenti   dei servizi saranno posati a colla, con impiego di cemento bianco per la sigillatura dei giunti, con piastrelle di ceramica monocottura o bicottura smaltata in dimensioni cm 20x20 fino all’altezza di mt 2,20; compresi eventuali decori singoli.

Serramenti e porte

I serramenti esterni degli edifici, saranno del tipo a taglio termico, realizzati in alluminio, verniciati a smalto con cottura a forno ( colori a scelta Direzione Lavori).

I vetri saranno del tipo a camera STOPSOL di vari colori.

Le parti cieche, saranno costituite da pannello sandwich con doppia lamiera in alluminio e coibentazione in poliuretano espanso.

Ove previsto dal progetto, le facciate dei fabbricati poste a Sud avranno i serramenti dotati di frangisole di materiale del tipo di quello impiegato per il rivestimento di facciata.

Fornitura di porte di accesso ai  vani scala in profilati di alluminio anodizzato con specchiatura a vetro cristallo temperato, completa di pompa tipo MAB più  maniglioni HEWI.

I portoncini di primo ingresso alle unità immobiliari, saranno  del tipo blindato a doppia lamiera, con rivestimento a scelta della Direzione Lavori, completi di spioncino, dispositivo block e dispositivo automatico di tenuta a pavimento.

Le porte interne degli uffici saranno del tipo Coop. Legno modello ROMA in essenza di legno biondo o bruno, complete di mostre normali, maggiorate per le pareti piastrellate.

Le porte avranno dimensioni cm 80x210 utili per tutti i vani.

Controtelai in legno di abete da premurare.

Le maniglie saranno del tipo Milena in ottone lucido.

Impianto di riscaldamento - raffrescamento

L’impianto sarà di tipo centralizzato per raffrescamento e riscaldamento.

Sarà realizzato mediante centrale termica a caldaia a gas e gruppo frigo condensato ad aria ; entrambe le apparecchiature saranno collocate sul tetto dell’edificio e sistemate in appositi locali.

La distribuzione primaria avverrà tramite una rete di tubi posta in appositi cavedii nelle zone comuni (pianerottoli, atrii, ecc.).

L’impianto sarà dotato di apparecchiature per la contabilizzazione delle calorie e delle frigorie di ogni unità, poste ai vari piani.

La diffusione del calore e del raffrescamento negli ambienti sarà ottenuta mediante ventilconvettori posati a pavimento, dotati ciascuno di regolazione autonoma.

I calcoli relativi al dimensionamento degli impianti dovranno tenere conto di quanto richiesto dalla normativa in vigore sul  risparmio energetico.

Impianto idrico-sanitario

In ogni ufficio vi sarà un servizio composto da:

- vaso in vetrochina con scarico a pavimento o a parete,     cassetta a  zaino in vetrochina e sedile pesante;

- lavabo da 60 cm;

- bidet;

- estrattore di aria  viziata per i locali  non direttamente aerati;

- i sanitari saranno della serie TESI, della ditta Ideal Standard o similari di colore bianco;

- la rubinetteria sarà costituita da gruppi di erogazione monocomando del tipo Zucchetti serie Zetamix 1900 o similari.

La produzione di acqua calda sanitaria sarà ottenuta tramite boiler elettrico della capacità di lt 15.

Impianto elettrico telefonico e tv

Gli impianti saranno resi completi e funzionanti in ogni loro parte, corredati di tutti gli accessori prescritti dalle norme vigenti ed occorrenti per il perfetto funzionamento.

Nella progettazione e nella realizzazione degli impianti saranno osservate tutte le leggi e le disposizioni vigenti, in particolare: le norme CEI, le disposizioni HERA e disposizioni dei Vigili del Fuoco.

A valle della colonna montante, all’ingresso di ogni ufficio, verrà istallato un centralino di protezione, composto da: un interruttore bipolare e tripolare magnetotermico differenziale ad alta sensibilità 0,03 A e due interruttori magnetotermici per alimentazione del circuito luce ed FM.						    All’interno di ogni unità immobiliare sarà istallato un apparecchio videocitofonico.

Dal  vano contatori, situato al piano terra, partirà una tubazione di adeguamento diametro atto a contenere le linee TELECOM.

I frutti ( interruttori e deviatori) saranno di marca Ticino serie LIVING INTERNATIONAL o  similare.

Le placche saranno dei colori standard.

Un centralino composto da:

- 1 interruttore automatico diff. 2x10 A 0,03 linea            luce;

- 1 interruttore automatico diff. 2x15 A 0,03

- linea presa.

L’impianto elettrico sarà dotato di una canalina  battiscopa passacavo sul perimetro dell’unità immobiliare, predisposta per la futura distribuzione delle linee prese 10 A, 16A, TELECOM, TV ecc.; (a carico dell’acquirente)

I punti luce interrotti o deviati, esclusi i corpi illuminanti, saranno in ragione di n° 1 ogni 15 mq. di superficie netta.

#### L’impianto TV sarà formato da antenna centralizzata

(programmi RAI e quinta banda).

Impianti ascensori

L’impianto ascensore sarà del tipo elettrico  di categoria A, portata kg 630 capienza 8 persone, a norme e dimensioni per portatori di handicap .

- Funzionamento in caso di emergenza al piano e apertura automatica.

- Dispositivo elettronico di risparmio energetico per abbattimento potenza erogata.

- Illuminazione con plafoniera e luce indiretta

- Finitura cabina e panelli delle porte a scelta della Direzione Lavori.